东西部扶贫协作甘肃聚春园福定产业园建设项目

竣工环境保护验收工作组意见
    2022年2月19日，甘肃聚春园福定产业发展有限公司组织召开了《东西部扶贫协作甘肃聚春园福定产业园建设项目》竣工环境保护收会议。验收组由建设单位-甘肃聚春园福定产业发展有限公司、验收单位-甘肃华澈环保工程技术开发有限公司、监测单位-甘肃锦威环保科技有限公司-以及3名特邀专家组成。会前验收组成员进行了现场踏看，会议中听取了建设单位对该项目环保“三同时”执行情况、报告编制单位对验收监测报告表的介绍。根据国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和环评批复等要求，经过认真讨论，形成验收工作组意见如下。
    一、工程建设基本情况
    项目位于甘肃省定西市临洮县康家崖农副产品集散加工园。该项目建设有一条粉丝生产线，一座锅炉房及一台2t/h的燃气锅炉，并配套办公楼、食堂等辅助设施。

2020年4月甘肃聚春园福定产业发展有限公司委托兰州洁华环境评价咨询有限公司进行环境影响评价工作，编制完成了《东西部扶贫协作甘肃聚春园福定产业园建设项目环境影响报告表》。同年4月26日，定西市生态环境局临洮分局对本项目给予批复（定环临承诺发[2020]1号），同意该项目建设。项目实际建设总投资7000万元，其中环保投资为19.5万元，约占总投资的0.3%。
    二、工程变动情况
    本项目实际建设有一条粉丝生产线、一座锅炉房及一台2t/h的燃气锅炉，糕点生产线及精选农产品生产线未建。参照《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》(环办环评函[2020]688号)，本项目建设性质、规模、地点、环保措施基本与环评一致，不属于重大变更。

- 环境保护设施建设情况

- 废水

本项目中产生的少量生活污水及设备清洗废水经化粪池预处理后通过园区污水管网进入园区污水处理站统一进行处理。
    2、锅炉废气

项目锅炉运行时产生的废气经8m高排气筒排放。

- 3、食堂油烟

- 食堂油烟经油烟净化器处理后，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB

- 18483-2001）标准限值（2mg/m3）后通过屋顶烟囱排放

- 4、粉丝生产线投料粉尘
    由集气罩收集，再经布袋除尘器进行处理后由15m排气筒高空排放。
    5、噪声

- 本项目高噪声机械设备均置于室内，选用的设备均为优质低噪声、低振动，采取减振、隔声措施，对产噪设备定期维护保养等降噪措施。

- 固废 
    生活垃圾、不合格粉丝和变质及损坏农产品统一收集后交由环卫部门处理；软水制备过程中产生的废离子交换树脂（按照《国家危险废物名录》（2021版），废离子交换树脂不属于危险废物，）集中收集后废弃树脂由厂家上门更换回收。
    四、验收监测结果
    1、废水

- 项目运营期产生的废水主要为少量生活污水及设备清洗废水，经被验收监测，监测期间，化粪池出口水质中pH在6-9之间;化学需氧量小于500mg/L;五日生化需氧量小于300mg/L；悬浮物小于400mg/L；动植物油小于100mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB 8979-1996）中三级标准限值要求。

- 有组织废气

- 根据本次验收监测结果：颗粒物浓度在9.8-14.7mg/m3之间，二氧

- 化硫浓度在4-5mg/m3之间，氮氧化物浓度46-52mg/m3之间，锅炉房内设置1根8m高的排气筒，废气排放中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

- 经监测，粉丝生产线布袋除尘器废气出口颗粒物浓度在10.9-18.2mg/m3，速率在0.040-0.086kg/h之间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）污染物排放浓度限值要求。

- 经本次验收监测结果表明：食堂油烟净化器出口饮食业油烟浓度满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）中油烟排放浓度2.0mg/m3的限值要求。

- 3、无组织废气

- 根据本次验收监测结果：项目厂界四周无组织废气中颗粒物浓度在0.167-0.618mg/m3之间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中1.0mg/m3的限值要求。

- 4、噪声
    经监测，厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。
五、工程建设对环境的影响

《东西部扶贫协作甘肃聚春园福定产业园建设项目》根据环评报告及环评批复中提出的各项治理措施对污染物进行了有效治理，在验收期间均能做到达标排放及妥善处理处置，项目的建设运行对周边环境影响较小。
    六、验收结论
    经验收工作组检查，《东西部扶贫协作甘肃聚春园福定产业园建设项目》执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，环境保护手续齐全，落实了环评报告表及批复的要求，污染物达标排放，验收工作组同意本项目通过竣工环境保护验收。

七、要求和建议

项目后期应加强废气污染设施的运行管理，确保各类污染物稳定达标排放。

八、验收人员信息表

验收工作组组长：

验收工作组成员：

甘肃聚春园福定产业发展有限公司
2022年2月19日